
附件
上海上实现代农业开发有限公司（16区、

21区、25区）尾水治理设施建设和改造项目

投资明细表
	序号
	工程或费用名称
	技术经济指标
	概算金额

（万元）
	备注

	
	
	单位
	数量
	单价（元）
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	467.84 
	

	（一）
	北区工程费用
	
	
	
	94.75 
	

	1
	土方
	
	
	
	
	新建塘梗、尾水处理区底部高程塑造等

	1.01
	填方
	m³
	2286.9
	23.03 
	5.27 
	

	1.02
	挖方
	m³
	7002.3
	7.16 
	5.01 
	

	1.03
	项目区域余土平整
	m³
	4715.4
	2.94 
	1.39 
	

	2
	尾水收集工程
	
	
	
	
	

	2.01
	HDPE500双壁波纹管（SN8）
	m
	425 
	530.04 
	22.53 
	深埋管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.02
	HDPE400双壁波纹管（SN8）
	m
	70 
	504.43 
	3.53 
	深埋管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.03
	HDPE300双壁波纹管（SN4）
	m
	20 
	269.77 
	0.54 
	湿地过水涵管，SN≥4KN/㎡，详见附图

	2.04
	深窨井
	个
	6 
	8025.51 
	4.82 
	钢筋砼结构，详见附图

	2.05
	新建排水口
	个
	5 
	14740.62 
	7.37 
	新建养殖池塘排水口，用于养殖池塘排水，详见附图（含手动螺杆启闭机）

	2.06
	集水池护坡
	m
	50 
	1148.51 
	5.74 
	插板桩护坡，详见附图

	2.07
	集水池闸门
	座
	1 
	26638.11 
	2.66 
	钢筋砼结构，详见附图

	2.08
	提升泵及配套设施
	套
	1 
	73087.78 
	7.31 
	包含1台流量80m³/h提水泵，引水池1个及其他辅助设施

	3
	尾水治理工程
	
	
	
	
	

	3.01
	布水渠
	m
	15 
	1276.18 
	1.91 
	用于尾水处理区布水使用;详见附图

	3.02
	曝气增氧系统
	项
	1 
	22859.25 
	2.29 
	装于曝气氧化池

	3.03
	悬挂毛刷
	项
	1 
	36481.40 
	3.65 
	装于曝气氧化池

	3.04
	溢流井
	套
	1 
	29728.66 
	2.97 
	建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控，详见附图

	3.05
	过滤坝
	m
	5 
	12079.28 
	6.04 
	内部填充生物弹性滤料；详见附图

	3.06
	水生植物种植
	项
	1 
	59209.17 
	5.92 
	包含挺水、沉水、浮叶植物等

	4
	电力设施
	项
	1 
	57994.77 
	5.80 
	

	（二）
	南区工程费用
	
	
	
	162.35 
	

	1
	土方
	
	
	
	
	新建塘梗、尾水处理区底部高程塑造等

	1.01
	填方
	m³
	1499.5
	23.03 
	3.45 
	

	1.02
	挖方
	m³
	10316.7
	7.16 
	7.39 
	

	1.03
	项目区域余土平整
	m³
	8817.2
	2.94 
	2.59 
	

	2
	尾水收集工程
	
	
	
	
	

	2.01
	HDPE600双壁波纹管（SN8）
	m
	367 
	595.92 
	21.87 
	深埋管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.02
	HDPE500双壁波纹管（SN8）
	m
	418 
	530.04 
	22.16 
	深埋管，新建排水口道管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.03
	HDPE300双壁波纹管（SN4）
	m
	24 
	269.77 
	0.65 
	湿地过水涵管，SN≥4KN/㎡，详见附图

	2.04
	深窨井
	个
	12 
	8025.51 
	9.63 
	钢筋砼结构，详见附图

	2.05
	新建排水口
	个
	12 
	14740.62 
	17.69 
	新建养殖池塘排水口，用于养殖池塘排水，详见附图

	2.06
	集水池护坡
	m
	42 
	1148.51 
	4.82 
	插板桩护坡，详见附图

	2.07
	集水池闸门
	套
	1
	76308.25 
	7.63 
	含配电箱、手电闸门启闭机，建设于生态沟渠，控制水流外排

	2.08
	提升泵及配套设施
	套
	1 
	128585.18 
	12.86 
	包含2台流量120³/h提水泵，引水池1个及其他辅助设施

	3
	尾水治理工程
	
	
	
	
	

	3.01
	布水渠
	m
	30 
	1273.36 
	3.82 
	用于尾水处理区布水使用;详见附图

	3.02
	软围隔
	㎡
	120 
	123.47 
	1.48 
	置于曝气氧化池内，用于养殖尾水导流。含挡水布及镀锌方管，详见附图

	3.03
	过滤坝
	m
	6 
	11293.59 
	6.78 
	内部填充生物弹性滤料；详见附图

	3.04
	曝气增氧系统
	项
	1 
	52035.61 
	5.20 
	装于曝气氧化池

	3.05
	悬挂毛刷
	项
	1 
	130726.99 
	13.07 
	装于曝气氧化池

	3.06
	溢流井
	套
	1 
	41929.07 
	4.19 
	建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控，详见附图

	3.07
	水生植物种植
	项
	1 
	112113.54 
	11.21 
	包含挺水、沉水、浮叶植物等

	4
	电力设施
	项
	1 
	58526.07 
	5.85 
	

	（三）
	东区工程费用
	
	
	
	210.75 
	

	1
	土方
	
	
	
	
	新建塘梗、尾水处理区底部高程塑造、沟渠整修等

	1.01
	填方
	m³
	10063.60 
	23.03 
	23.18 
	

	1.02
	挖方
	m³
	21465.99 
	7.16 
	15.37 
	

	1.03
	项目区域余土平整
	m³
	11402.39 
	2.94 
	3.35 
	

	2
	尾水收集工程
	
	
	
	
	

	2.01
	HDPE800双壁波纹管（SN8）
	m
	65 
	689.58 
	4.48 
	深埋管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.02
	HDPE500双壁波纹管（SN8）
	m
	267 
	530.04 
	14.15 
	新建排水口管道管，SN≥8KN/㎡，详见附图

	2.03
	HDPE300双壁波纹管（SN4）
	m
	48 
	269.77 
	1.29 
	湿地过水涵管，SN≥4KN/㎡，详见附图

	2.04
	深窨井
	个
	7 
	8025.51 
	5.62 
	钢筋砼结构，详见附图

	2.05
	八字挡墙
	个
	3 
	9630.29 
	2.89 
	排水管入沟处八字挡墙，详见附图

	2.06
	新建排水口
	个
	4 
	14740.62 
	5.90 
	新建养殖池塘排水口，用于养殖池塘排水，详见附图（含手动螺杆启闭机）

	2.07
	过水管涵
	座
	4 
	24258.06 
	9.70 
	包含基础垫层、挡土墙、管道,用于尾水治理区，详见附图

	2.08
	集水池护坡
	m
	70 
	1148.51 
	8.04 
	钢筋砼现浇护坡，详见附图

	2.09
	沟渠闸门
	套
	4
	52599.98 
	21.04 
	含配电箱、手电闸门启闭机，建设于生态沟渠，控制水流外排

	2.10
	拦污网
	套
	1 
	5964.30 
	0.60 
	建设于生态沟渠，对大颗粒悬浮物进行拦截过滤

	2.11
	提升泵及配套设施
	套
	1 
	129970.22 
	13.00 
	包含2台流量135³/h提水泵，引水池1个及其他辅助设施

	3
	尾水治理工程
	
	
	
	
	

	3.01
	布水渠
	m
	50 
	1272.23 
	6.36 
	用于尾水处理区布水使用;详见附图

	3.02
	收水渠
	m
	25 
	1156.08 
	2.89 
	用于尾水处理区收水使用;详见附图

	3.03
	过滤坝
	m
	10 
	13747.60 
	13.75 
	内部填充生物弹性滤料；详见附图

	3.04
	软围隔
	㎡
	148 
	123.47 
	1.83 
	置于沉淀池、曝气氧化池内，用于养殖尾水导流。含挡水布及镀锌方管，详见附图

	3.05
	曝气增氧系统
	项
	1 
	91380.30 
	9.14 
	装于曝气氧化池

	3.06
	悬挂毛刷
	项
	1 
	254728.58 
	25.47 
	装于曝气氧化池

	3.07
	溢流井
	套
	1 
	45633.19 
	4.56 
	建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控，详见附图

	3.08
	水生植物种植
	项
	1 
	126528.60 
	12.65 
	包含挺水、沉水、浮叶植物等

	4
	电力设施
	项
	1 
	54853.57 
	5.49 
	

	二
	二类费用
	
	
	
	39.67 
	包括前期费用、设计费用、招标费用等

	1
	设计费
	项
	1 
	175300.00 
	17.53 
	参照计价格[2002]10号，含项目编制费、初步设计、施工图设计

	2
	工程监理费
	项
	1 
	112000.00 
	11.20 
	参照发改价格[2007]670号

	3
	勘测费
	项
	1 
	41000.00 
	4.10 
	

	4
	财务监理费
	项
	1 
	32708.00 
	3.27 
	

	5
	招标代理费
	项
	1 
	25100.00 
	2.51 
	含工程量清单编制费，参照沪建[2005]834号、沪价费[2005]056号

	6
	审计费
	项
	1 
	10582.00 
	1.06 
	

	三
	概算总投资
	
	
	
	507.51 
	


PAGE  
- 2 -

