附件2

露地设施菜田建设内容和相关要求

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础性建设内容 | 亩 | 含基础设施和辅助设施等 |  |
|  | 集中连片面积 | 亩 | 新建片区高标准设施菜田集中连片面积原则上不低于200亩；在现有常年菜田新建或更新高标准设施菜田的，项目集中连片面积不低于100亩。 |  |
| 1 | 基础设施 |  |  |  |
| 1.1 | 道路 |  | 应适应机械化作业，符合NY/T 2194《农业机械田间行走道路技术规范》。道路布局合理，符合《上海市设施菜田宜机化导则》 混凝土路面面层：200厚C30砼，基层：150厚碎石，包括土路基修筑、压实、基层、面层、切缝、刻纹、路肩填筑等。 | 沥青路面参照 |
| 1.2 | 排灌沟渠 |  | 排灌沟渠建设应配套齐全、规范标准、节材节水，设计符合GB 50288《灌溉与排水工程设计规范》和GB/T 50363《节水灌溉工程技术规范》。排灌沟渠和地下管道建设质量符合上海市工程建设规范。 DG/TJ 08-90《水利工程施工质量检测与评价标准》规定。 水泥板梯形沟系。底宽30-40，面宽90，深90；60厚预制C25混凝土板砌筑、封底、压顶浇筑。其他沟系参照。 |  |
| 1.3 | 农用配电 |  | 包括输电线路、电线杆、变压器、配电箱等 |  |
| 1.4 | 土地平整 |  | 土地平整以道路为界分区域进行平整，平整后符合地表平整、田块规则、耕层稳定，区域内地表平整度应不大于10厘米。 包括田块内部挖土、回填、平土、翻耕等。 |  |
| 1.5 | 下田坡道 |  | 面层：150厚C30钢筋砼，基层：150厚碎石，包括土路基修筑、压实、基层、面层、刻纹等。 |  |
| 1.6 | 首部枢纽 |  | 含泵房主体、进出水建筑物、蓄水井、泵机及配套设备、过滤器（砂石、叠片等）、施肥罐、施肥器、泵房电力及相关控制设备等。 泵站及配套设备应保证灌溉水源水质达到GB 5084《农田灌溉水质标准》要求，泵站的设计符合GB 50265《泵站设计规范》规定。为保证应急安全，宜采用双泵（配置一台备泵）配置。 水肥一体化灌溉设施应根据种植要求合理选用，且符合T/SFAEA 040001《设施种植水肥一体化灌溉系统技术规范》的规定要求。 | 按100亩基地配置一套,200基地最多配2套 |
| 1.7 | 灌溉系统 |  | 含连接首部的管线、微灌、喷灌等 | 按实际有效生产面积配置 |
| 2 | 附属设施 |  |  |  |
| 2.1 | 附属用房 |  | 含农资库房、管理用房等，建设内容含基础、墙体、坡屋面、电力配套等，檐高5m。按生产面积亩均≤4.5㎡标准配置辅助用房， 辅助设施的用房和场地等建筑物的建设施工质量应符合GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》。建筑内的配电线路布局应符合GB 50054《低压配电设计规范》。 农机库房应按照农业机械相关配置标准配置，其他特殊结构辅助设施应符合相关技术标准。 | 不包括其他生产性用房配置 |
| 2.2 | 防护栏 |  | 热浸镀锌钢丝网，高度2米。 |  |
| 2.3 | 场地 |  | 装卸货物、农资、农产品等。 |  |
| 2.4 | 废弃物处理 |  | 含蔬菜废弃物粉碎、无害化处理、有机肥生产等设施设备。废弃物无害化处理设施应根据废弃物产生源和特性、处理量合理选用，处理后的废水、废气排放不对环境产生二次污染。 |  |
| 2.5 | 农残检测 |  | 主要包括农残检测和农产品产地、基础信息、标识、编码等的追溯设备，包括常用参数速测、天平、工作台等。符合GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量（农产品版）》和GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的规定要求。 |  |
| 2.6 | 杀虫灯 |  | 太阳能杀虫灯 | 20亩配置一台 |